ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ TXXXX—XXXX

中药材加工技术规程  百合

Technical regulations for processing Chinese herbal medicines

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 加工工艺流程	1

4　采收	1

5　环境条件	2

6　加工	2

7　质量要求	3

8　包装和贮藏	3

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草

本标准由     提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

中药材加工技术规程  百合

范围

本标准规定了百合的加工工艺流程、采收、干燥、包装和贮藏的要求。

本标准适用于百合的加工。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

SB/T 11182  中药材包装技术规范

《中华人民共和国药典》2015年版（一部）

加工工艺流程

原药加工工艺

采收→清洗→剥片护色→沸水烫煮→冷水漂洗→装盘装车→热风循环烘箱干燥→分级→包装

产地趁鲜加工工艺

采收→清洗→剥片护色→沸水烫煮→冷水漂洗→装盘装车→微波干燥→分级→包装

采收

年限

一年生、两年生或多年生。

时间

种植后的第二年秋季收获，南方8～9月份，北方9～10月份地上部分茎叶枯黄、植株落叶至地上茎完全枯死，为采收适期。

方法

采收在晴天进行，挖起全株，除去茎杆，剪去茎基部须根。

环境条件

生产操作场所，应按照 GB 14881 的规定执行。

加工

清洗

将百合原料用清水反复清洗至表面无泥沙，生产加工用水应符合 GB 5749 的规定。

清洗过程中不要阳光直晒,以防变色。

剥片护色

剥去外围枯、老废片和茎底盘等废料,再将百合球的片子按“外、中、内”片,分成多个类别，分别装入竹筐或网袋。

沸水烫煮

用水量和下片量的比例为10:3,放入量不宜过多。将洗净的百合瓣分级下水沸水锅中，用木板在锅中缓缓搅动，以便烫煮均匀。烫煮时锅内的蒸汽压力以2公斤/平方厘米为宜。百合鳞片烫煮的适宜时间（以鲜料下锅后计时）分别为：外片约40秒、中片约20秒、内片5秒。

冷水漂洗

片子从锅中捞出(网袋装片即可提出)后,立即倒(投)入冷却的流动清水中进行冷却并漂洗，时间不少于30 min，以除去残留二氧化硫及杂物。漂洗后捞出沥干水分。

装盘装车

装盘时，盘子的底部要留有空间，将烫好，沥好水的百合平铺在耐高温物料托盘或履带上，厚度不得超过0.5cm。

干燥：

6.7.1 烘箱干燥：温度控制60-70℃，每小时翻动1次，达到水分10±1％。

  - 6.7.2 微波干燥：物料平铺均匀，控制履带的运行速度，达到水分10±1％。

分级

分为甲、已、丙、丁四个等级：

甲级 : 色泽鲜明，呈微黄色，全干洁净，片大肉厚，无霉烂、虫伤、麻色及灰碎等；

乙级 : 色泽鲜明，呈微黄色，全干洁净，片较大肉厚，无霉烂、虫伤、麻色及灰碎等；

丙级 : 色泽鲜明，全干洁净，无霉烂、虫伤、麻色及灰碎，斑点和黑边不超过每片面积的10%；

丁级 :色泽鲜明，全干洁净，无霉烂、虫伤、麻色及灰碎，斑点和黑边不超过每片面积的30%。

质量与安全性要求

应符合 GB 2760 的规定。

应符合《中华人民共和国药典》2015年版（一部）的规定。

百合中药材及其饮片的二氧化硫残留量不得超过150 mg/kg。

包装和贮藏

包装

采用食品塑膜袋或麻袋分别包装，再装入纸箱或纤维袋中。包装材料应清洁、干燥、无污染、无异味、无破损。

标签应按照 GB 7718 的规定执行，标识应按照 GB/T 191 的规定执行，包装应按照 SB/T 11182 的规定执行。

贮藏

本品应贮藏在清洁、干燥、阴凉 、通风、无异味、无污染、避光的专用仓库中。贮藏温度 30℃ 以下，湿相对度 70％～75％，商品安全水分9- 13％。地面应整洁、无缝隙、易清洁。必要时安置空调及除湿设备。

具有防老鼠、虫的措施。

药材应放在货架上，与墙壁保持足够距离，防止虫蛀、霉变、腐烂等现象发生，并定期检查。

_________________________________